宁波市建筑安装工程造价分析表

表一：工程概况

| 工程名称 |  |  | 某厂房 | 建设地点 | 宁海县 | 工程类别 | 预算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总建筑面积（m2） |  |  | 7342 | 其中地下室 建筑面积（m2） |  | 工程类别 | 工业三类 |
| 结构类型 |  |  | 框架结构 | 层 数 | 3层 | 房屋高度 | 15.46米 |
| 开工日期 |  |  |  | 竣工日期 |  | 编制日期 | 2014年1月 |
| 工 程 主 要 特 征 | 建 筑 工 程 | 建筑物功能：厂房 |  |  |  |  |  |
|  |  | 结构特征： 土石方：反铲挖掘机挖三类土； 桩 基：预应力混凝土管桩P(H)C-500-AB-100-13-12a，P(H)C-550-AB-100-13-12a，P(H)C-600-AB-100-14-13a，桩长25m、25m及27m； 基 础：碎石垫层，沥青混凝土垫层，C35砼桩承台、筏板基础、基础梁； 墙 体：±0.000以下采用MU15砼实心砖、M10水泥砂浆砌筑，±0.000以上外墙采用MU10.0粉煤灰多孔砖、M10混合砂浆砌筑，内墙采用（B06，A3.5）蒸压砂加气混凝土砌块、专用粘结剂砌筑； 柱梁板：C30商品砼柱、梁、板等； 屋 面：建筑找坡屋面：纯水泥浆掺5%防水剂清扫填缝，一道1.5厚合成高分子防水涂料，发泡混凝土，坡道为2%，最薄处厚度为40，20厚1:3水泥砂浆找平层，3厚高聚物改性沥青防水卷材（收头和变向处加铺300宽一层），30mm厚挤塑聚苯板保温层(燃料性能为B1级)，10厚石灰砂浆，40厚C20商品细石砼随捣随抹（内配φ6@200，双向）； 结构找坡屋面：纯水泥浆掺5%防水剂清扫填缝，一道1.5厚合成高分子防水涂料，20厚1:3水泥砂浆找平层，3厚高聚物改性沥青防水卷材（收头和变向处加铺300宽一层），30mm厚挤塑聚苯板保温层(燃料性能为B1级)，10厚石灰砂浆，40厚C20商品细石砼随捣随抹（内配φ6@200，双向）。 装饰标准： 楼地面：⑴涂JS防水涂料两遍1.5厚，并沿周边上翻350，20厚1:2水泥砂浆掺3%防水剂作5%坡度坡向地漏，面层30厚C20商品细石砼随捣随抹平（卫生间）； ⑵纯水泥浆一道，15厚1:2.5水泥砂浆底层，15厚1:1.5水泥砂浆面层压光（楼梯间楼地面） ⑶纯水泥浆一道，30厚C20商品细石砼随捣随抹平，撒干拌1:2水泥砂，表面压光（除卫生间及楼梯间以外的楼面）； 外墙面：一般饰面：界面剂一道，12厚1:3水泥砂浆打底扫毛，8厚1:2.5水泥砂浆（掺建筑胶、防水剂）； 面砖饰面：界面剂一道，12厚1:3水泥砂浆打底扫毛，8厚1:2.5水泥砂浆（掺建筑胶、防水剂）面砖饰面，专用粘结剂粘结； 内墙面：素水泥浆一道，12厚1：3水泥砂浆打底、扫毛，8厚1:2水泥砂浆毛面14厚1:3水泥砂浆分层抹平,6厚1:2.5水泥砂浆光面，白色乳胶漆饰面； 天 棚：纯水泥浆一道； 门 窗：外门、外窗（除变配电室以外）均采用钢塑复合门窗。 |  |  |  |  |  |
|  | 安 装 工 程 | 给排水：钢塑给水管、PPR给水管、UPVC排水管； 电 气：配电箱、照明箱、桥架、镀锌钢管、电缆、电线及照明灯具、开关插座； 暖 通：镀锌铁皮风管制作安装，风口、风阀安装； 消 防：≥DN100采用沟槽连接，<DN100采用螺纹连接，明杆球墨铸铁闸阀RRHX、减压稳压单栓箱； |  |  |  |  |  |

表二：工程造价指标

| 项 目 |  | 造 价 (元） | 每平米造价(元/m2） | 占总造价比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 造 价 |  | 11007337 | 1499.23 | 100 |
| 建筑工程造价 |  | 10631707 | 1448.07 | 96.59 |
| 其 中 | 结构 | 9255507 | 1260.62 | 84.08 |
|  | 装饰 | 1376200 | 187.45 | 12.51 |
| 安装工程造价 |  | 375630 | 51.16 | 3.41 |
| 其 中 | 给排水 | 41224 | 5.61 | 0.37 |
|  | 电气 | 232578 | 31.68 | 2.12 |
|  | 消防水 | 89453 | 12.18 | 0.81 |
|  | 通风 | 12375 | 1.69 | 0.11 |

说明：表中每平米造价=相应项目造价÷总建筑面积。

表三：人工和主要材料指标

| 项 目 | 单位 | 耗用量 | 每平米耗用量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、建筑工程 |  |  |  |
| 一类人工 | 工日 | 340 | 0.05 |
| 二类人工 | 工日 | 14584 | 1.99 |
| 三类人工 | 工日 | 6224 | 0.85 |
| 二级螺纹钢 | kg | 32253 | 4.39 |
| 三级螺纹钢 | kg | 304625 | 41.49 |
| 圆钢 | kg | 77254 | 10.52 |
| 其他钢材 | kg | 16422 | 2.24 |
| 水泥 | kg | 207344 | 28.24 |
| 商品混凝土 | m3 | 3074.56 | 0.42 |
| 混凝土实心砖 | 块 | 53780 | 7.32 |
| 粉煤灰烧结多孔砖 | 块 | 127000 | 17.30 |
| 蒸压砂加气混凝土砌块 | m3 | 322.09 | 0.04 |
| 黄砂 | kg | 677870 | 92.33 |
| 碎石 | kg | 745000 | 101.47 |
| 2、安装工程 |  |  |  |
| 二类人工 | 工日 | 729 | 0.01 |
| 电线 | m | 3267.14 | 0.44 |
| 电缆 | m | 495.43 | 0.07 |

说明：表中每平米耗用量=相应工料耗用量÷总建筑面积。