宁波市建筑安装工程造价分析表

表一：工程概况

| 工程名称 |  | 某综合车间 | 建设地点 | 象山县 | 造价类别 | 预算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总建筑面积(㎡) |  | 12529.7 | 其中地下室建筑面积(㎡) |  | 工程类别 | 工业二类 |
| 结构类型 |  | 框架结构 | 层数 | 6层，局部7层 | 房屋高度 | 24 m |
| 开工日期 |  |  | 竣工日期 |  | 编制日期 | 2014年11月 |
| 工程主要特征 | 建 筑 工 程 | 建筑物功能：车间 |  |  |  |  |
|  |  | 结构特征： 土石方：机械挖综合三类土，考虑原土回填和土方处置费，土方外运暂按5km计入； 桩 基：静压预应力砼管桩，规格PC-400-A-95-11、11、12 b， PC-500-A-100-13、13、14 b，C40商砼灌芯； 基 础：100厚碎石垫层，100厚聚合物水泥混凝土垫层，MU15砼实心砖基础，C35泵送商砼桩承台基础、满堂基础、基础梁； 砖 墙：±0.00以上外墙采用烧结粉煤灰多孔砖，强度等级为MU10，用M7.5混合砂浆砌筑；内隔墙采用蒸压砂加气混凝土砌块B05 A3.5； 柱梁板：C30、C25商砼柱、C25梁板、C25楼梯等，栏板、构造柱、圈梁、过梁、小型构件等按非泵送砼考虑； 屋 面：40厚C20细石砼防水层，20厚1：3水泥砂浆找平层，4厚SBS聚酯胎防水卷材，20厚1：3水泥砂浆找平层，40厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（B1级），轻质陶粒混凝土LC15找坡2%（最薄处30厚）。 装饰标准： 楼地面：（1）块料楼地面：防滑地砖面层，白水泥擦缝，2厚特种胶粘结剂，20厚1:3水泥砂浆找平层木蟹光，1.5厚聚氨脂防水涂膜（分两次涂刷）周边上翻≥300，25厚C20细石砼找坡层，四周抹小八字，水泥浆一道（内掺建筑胶）；（2）细石砼楼地面：30厚C25细石混凝随捣随抹平， 水泥浆一道； 墙柱面：（1）内墙1：抛光砖面层，纯水泥浆擦缝，纯水泥浆一道，20厚1:3水泥砂浆（掺5%防水剂），中间满铺120g/m2耐碱网格布，外加一道批水泥浆 ,分层木蟹光，粉煤灰多孔砖或砼刷素水泥浆一道； （2）内墙2：白色内墙乳胶漆，内墙腻子二道，8厚1:1:4混合砂浆面层（其上满铺120g/m2耐碱网格布），粉煤灰多孔砖或砼刷素水泥浆一道； （3）外墙1：专用胶粘剂面贴60×240面砖，外墙填缝剂，外墙NYS-丙烯酸酯共聚乳液(丙乳)防水涂料厚度1.0，8厚1:2防水水泥砂浆层，12厚1:2.5防水水泥砂浆分层抹平（其上满铺120g/m2耐碱网格布），砼与砖墙连接处铺设热镀锌12.7×12.7×0.7钢丝网，两边各外扩250，砼墙面增刷一道界面剂（Ⅰ型）； （4）外墙2：外墙弹性涂料一底二面，8厚1:2防水水泥砂浆层，12厚1:2.5防水水泥砂浆分层抹平（其上满铺120g/m2耐碱网格布），砼与砖墙连接处铺设热镀锌12.7×12.7×0.7钢丝网，两边各外扩250，砼墙面增刷一道界面剂（Ⅰ型）； 天 棚：白色内墙乳胶漆，刮白水泥二道，刷界面剂一道； 门 窗：铝合金自动门，铝合金全玻门，木质防火门，市场成品木门；铝合金推拉窗、铝合金平开窗、铝合金上悬窗及玻璃幕墙； 涂 料：外墙面部分外墙弹性涂料，内墙面乳胶漆两遍；楼梯硬木扶手栏杆做防锈漆两遍、银粉漆一遍，木扶手调和漆三遍；木门调和漆三遍。 |  |  |  |  |
|  | 安装工程 | 给排水：镀锌钢管、钢塑复合管，防雨型水泵等； 电 气：照明和动力供配电，防雷与接地系统。 |  |  |  |  |

表二：工程造价指标

| 项目 |  | 造价（元） | 每平米造价 （元/㎡） | 占总造价比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总造价 |  | 16764588 | 1337.99 | 100 |
| 建筑工程造价 |  | 16004450 | 1277.32 | 95.47 |
| 其中 | 结构 | 9857948 | 786.77 | 58.81 |
|  | 装饰 | 6146502 | 490.55 | 36.66 |
| 安装工程造价 |  | 760138 | 60.67 | 4.53 |
| 其中 | 电气 | 344043 | 27.46 | 2.05 |
|  | 给排水 | 416095 | 33.21 | 2.48 |

说明：表中每平米造价=相应项目造价÷总建筑面积。

表三：人工和主要材料指标

| 项目 | 单位 | 耗用量 | 每平米耗用量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、建筑工程： |  |  |  |
| 人工 | 工日 | 33986 | 2.71 |
| 钢筋 | ㎏ | 465922 | 37.19 |
| 其他钢材 | ㎏ | 2138 | 0.17 |
| 水泥 | ㎏ | 175539 | 14.01 |
| 商品混凝土 | m³ | 4711.09 | 0.38 |
| 烧结粉煤灰多孔砖 | 块 | 170608 | 13.62 |
| 混凝土实心砖 | 块 | 63475 | 5.07 |
| 轻质砂加气混凝土砌块 | m³ | 542.31 | 0.04 |
| 砂 | ㎏ | 511592 | 40.83 |
| 碎石 | ㎏ | 511505 | 40.82 |
| 2、安装工程： |  |  |  |
| 人工 | 工日 | 1539 | 0.12 |

说明：表中每平米耗用量=相应工料耗用量÷总建筑面积。